Инструкция по обновлению прошивки БСВВ (BIOS) материнской платы РАМЭК.

- Для обновления прошивки БСВВ (BIOS) Вам понадобится USB Flash накопитель в формате FAT32.

- После форматирования накопителя. Вам нужно распаковать присланный архив на накопитель.

Каталог папки должен выглядеть, как на скриншоте:

- Вставляем накопитель в USB порт на задней панели материнской платы.

- Запускаем материнскую плату и при появлении заставки BIOS вызываем BootMenu (клавиша F11).

- Выбираем загрузку с USB-накопителя и нажимаем ENTER.

- Дальше ждем, когда пройдет обновление. По завершению обновления Вы увидите на экране следующие надписи: “Flash device was programmed. It is recommended to perform G3 power cycle to complete the flashing process.”

“FPT Operation Successful.”

- Перезагружаем систему сочетанием клавиш Ctrl + Alt + Del. Ждём пока загрузится система (до 120 секунд).

Обновление завершено.